Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Beden duvarlarında moloz taş kullanılırken, cephe bitimleri, kapı ve pencere söveleri ile saçak altında kesme taş kullanılmıştır. Yapının üst örtüsü beşik çatıdır. Orijinalinde yapıya giriş batı cephede yer alan tonozlu narteks bölümünden sağlanmaktadır. Bu bölüm sonradan kapatılmış, kuzey cephede giriş açıklığı oluşturulmuştur. Üç apsisli yapının iki apsisi yıkılmıştır. Günümüze ulaşan kuzey apsiste iki adet mazgal pencere bulunmaktadır. Ayakta kalan apsis iç kısımda bir tonozlu, bir kare olmak üzere iki nişe sahiptir. Orta nef yan neflerden daha geniş ve yüksektir. Tavan ve duvarlarda yer alan fresklerin bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir.