Yığma yapım sistemi ile yapılan yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Doğu kısmında yer alan apsileri, kapı ve pencere söveleri ile kemerler kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Günümüzde tamamen yok olmuş olan üst örtüsü, yapı izlerinden anlaşıldığı üzere tonozdur. Üç nefli olan kilisenin girişi güney cephesinde yer almaktadır. Doğu ve batı cepheleri ayakta olan yapının kuzey ve güney cepheleri büyük oranda tahrip olmuştur. Üç apsisli olan yapının orta apsisinden yan apsislere tonozlu geçişler bulunmaktadır. İç mekânda sadece üç sütun günümüze ulaşmıştır. Bu sütunlar arası atılan ahşap gergilerden üçü günümüzde de görülebilmektedir. Zemin örtüsü fazlası ile hasar gören kilisenin zemini günümüzde toprak dolgu otlar ile kaplıdır.