Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Çatısı beşik tonozdur. Doğu yönde dışarı çıkıntı yapan tek apsisi vardır. Apsiste altta ve üstte olmak üzere iki adet mazgal pencere bulunmaktadır. Batı cephesinin ortasında bir adet mazgal pencere vardır. Kuzey cephesi sağır duvar olarak geçilmiştir. Giriş kapısı güney cephede yer almaktadır. Dikdörtgen giriş boşluğu üzerinde yuvarlak kemerli alınlık kısmı bulunmaktadır. Alınlık üzerinde gözlenen kemer kalıntısı ve onun sol tarafta birleştiği sütun başlığı, kapının her iki yanında sütun/sütunçelere oturan bir kemerin varlığına işaret etmektedir. İç mekân sekiz sütunla üç nefe ayrılmıştır. Sütunlar birbiri ile ve duvara gömülü yarım payeler ile kemerler oluşturmuştur. Orta nef yan neflerden daha geniş ve daha yüksektir. Batı kısmındaki sütunlar 50 cm’lik bir yükselti üzerine oturtulmuştur. Kemerler üzerinde yer yer süsleme kalıntıları gözlenmiştir.