Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Doğu yönünde tek apsisi olan yapı, tek nefli bazilikal planlıdır. Dışa çıkıntı yapan apsisi, naostan daha alçak tutulmuştur. Üst örtüsü günümüzde kısmen yok olmuştur. Kalıntılardan anlaşıldığı üzere, içte tonozlu üst örtü, dışta beşik çatı olarak düzenlenmiş olmalıdır. Kuzey ve güney cephelerde yer alan pencere boşlukları tahrip olmuştur. Kiliseye giriş güney cepheden sağlanmaktadır. Giriş boşluğu çevresi yıkılarak genişlediğinden biçimi anlaşılamamaktadır. Batı cephe duvarı yarıya kadar yıkık haldedir. Tahrip olan iç mekânda paye ve kemerlerin varlığı gözlenebilmektedir.