Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Doğu yönde üçlü apsisi bulunmaktadır. Kiliseye giriş, batı cephede bulunan dikdörtgen formlu, yüksek söveli açıklıktan sağlanmaktadır. Lentonun üzerinden yuvarlak kemerlidir. Kapı çevresi söve haç formunda düzenlenmiştir. Yüksek söve düzenlemesi en üstte üçgen alınlıkla sonlanmaktadır. Alınlık simetrik rozetlerle süslenmiştir. İç mekân, iki paye ve dört sütunla üç nefe ayrılmıştır. Sütunlar yekpare taştan oluşmuştur. Orta nef yan neflerden daha geniş ve daha yüksek tutulmuştur. Sütunlar kare formda işlemeli başlıklara sahiptir. Sütunlar arası kemerler ile geçilmiştir. Orta apsisten yan apsislere, pastoforion odalarına kemerli geçişler bulunmaktadır. İç kısımda sütunlar arası kemerlidir.