Yığma yapım sistemi ile inşa edilmiş olup malzeme olarak yonu taşı ve moloz taş malzeme kullanılmıştır. Beşik çatılı olan yapıda çatı örtüsü olarak yörede kullanılan düzgün kesilmiş bileği taşı kullanılmıştır. Kapı, pencere ve saçak silmeleri kesme taş ile geçilmiştir. Bazilikal planlı yapı üç neflidir ve ortadaki nefi daha yüksek ve geniş tutulmuştur. Her nefin üzeri tonoz örtülüdür. Bu tonozlar kemerlerle desteklenmiştir. Kilisenin girişi batı cephesinde yer almaktadır. Giriş açıklığı dikdörtgen formlu ve taş sövelidir. Giriş üstü sivri kemerlidir. Yapının doğu cephesinde yarım daire şeklinde dışarıya çıkıntı yapan üç adet apsisi bulunmaktadır. Bu bölüm ana yapıdan daha alçak tutulmuştur. Orta apsis daha geniştir ve diğerlerine göre dışa doğru daha fazla çıkıntı yapmıştır. Doğu ve güney cephelerinde beden duvarlarının bir kısmı arazi eğiminden dolayı toprak altındadır. Dışta beşik çatı olan örtü içte tonozludur. Kuzey cephede iki adet penceresi bulunmaktadır. Güney cephede sonradan kapatılan bir pencere, doğu cephede ise apsislerde yer alan mazgal pencereler yer almaktadır. Batı cephesinde girişin üstünde bir adet mazgal pencere yer almaktadır. Apsis duvarlarında farklı form ve ebatlarda nişler yer almaktadır. Fresklerden çok az kısmı günümüze ulaşmıştır ve oldukça tahrip olmuş durumdadırlar. Fresklerde, çok azı anlaşılmakla birlikte, İsa figürü, melekler ve aziz figürleri resmedilmiştir. Zemin döşemesi tahrip edilmiştir ve günümüzde toprak görülmektedir.