Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda moloz taş ve kesme taş malzeme kullanılmıştır. Bazilikal planlı yapı, kuzey güney yönünde eğimli bir arazide konumlandırılmıştır. Doğu batı yönünde dikdörtgen planla inşa edilen yapı üç neflidir. Doğu cephesinde, yarım daire şeklinde üçlü apsisi bulunmaktadır. Orta apsis, diğerlerine göre daha yüksek ve geniştir. Üç apsiste de birer adet mazgal pencere yer almaktadır. Batı cephesinde 3 adet, kuzey ve güney cephelerinde ise ikişer adet pencere yer almaktadır. Yapının girişi güney cephesinde bulunmaktadır. Dikdörtgen formlu giriş açıklığının sövesi haç şeklinde düzenlenmiştir. Üstte yer alan dar kemerli alınlığın ortasında yer alan kare niş günümüzde boştur. Güney cephede payelere oturtulmuş kemer izleri görülmektedir. Bu izler, kibarion yapısına ait olmalıdır.a Yapının çatısı kademeli olup apsis bölümü daha alçak tutulmuştur. Yapının üst örtüsü kırma çatı olup üzeri düzgün yonu taş plakalar ile kaplanmıştır. Yazılı kaynaklara göre iç mekân dört adet sütun ile üç nefe ayrılmıştır. Orta nef yan neflere göre daha geniş ve yüksek tutulmuştur ve üst örtü tonozdur. Yine yazılı kaynaklarda iç mekânda fresklerin varlığından bahsedilmektedir.