Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Kapı ve pencere söveleri, köşeler, kemer ve payeler düzgün yonu taşı ile inşa edilmiştir. Yapı kuzey güney yönünde eğimli bir arazide yer almaktadır. Doğu batı yönünde dikdörtgen planla inşa edilen yapı tek neflidir. Yapının yarım daire şeklinde tek apsisi bulunmaktadır. Yapının girişi güney cephesinde bulunmaktadır. Girişi günümüzde oldukça harap olmuş durumdadır. Cephelerde birer adet mazgal pencere bulunmaktadır. İç mekânda nasoun üst örtüsü kubbelidir.