Yapı, Yağlıdere Köyü Krom Vadisi’nde, Düzce (Alikinos) Mahallesi’nde yer almaktadır. Yazılı kaynaklarda, 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olan Krom Vadisi’nde ilk yerleşimin M.S. 6. yüzyılda olduğu belirtilmektedir. Yapı yol kotunda düz bir arazide bulunmaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Doğu batı yönünde dikdörtgen planla inşa edilen yapı üç neflidir ve orta nef yan neflere göre daha geniştir. Yapının yarım daire şeklinde üçlü apsisi bulunmaktadır. Yapının girişi batı cephesinde olup giriş açıklığı düzgün kesme taş söveli ve yuvarlak kemerlidir. Yapının batı cephesinde farklı boyutlarda üç adet, güney ve kuzey cephelerinde birer adet yuvarlak kemerli pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapının apsis bölümünde mazgal pencereler bulunmaktadır. Yapının içten üst örtüsü beşik tonoz, dıştan iki yönde kırma çatıdır. Çatı kaplama malzemesi taştır. İç mekân dört adet sütunla neflere bölünmüştür. Sütunlar birbirlerine ve payelere yuvarlak kemerlerle bağlanmaktadır. Orta apsisten pastoforion odalarına yuvarlak kemerli açıklıklardan geçilmektedir.