Yapı, Yağlıdere Köyü Krom Vadisi’nde, Mohara Mahallesi’nde yer almaktadır. Yazılı kaynaklarda, 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olan Krom Vadisi’nde ilk yerleşimin M.S. 6. yüzyılda olduğu belirtilmektedir. Yapı yolun üst kotunda yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Doğu batı yönünde dikdörtgen planla inşa edilen yapı üç neflidir ve orta nef yan neflere göre daha geniştir. Yapının yarım daire şeklinde üçlü apsisi bulunmaktadır. Yapının girişi batı cephesinde olup giriş açıklığı yuvarlak kemerlidir. Yapının güney cephesinde bir adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı ve iki adet mazgal pencere bulunmaktadır. Yapının apsis bölümünde mazgal pencereler bulunmaktadır. Yapının kuzey cephesi ana kayaya dayanmaktadır.