Yapı, Yağlıdere Köyü Krom Vadisi’nde, Livana Mahallesi’nde yer almaktadır. Yazılı kaynaklarda, 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olan Krom Vadisi’nde ilk yerleşimin M.S. 6. yüzyılda olduğu belirtilmektedir. Yapı eğimli bir arazide bulunmaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Doğu batı yönünde dikdörtgen planla inşa edilen yapı üç neflidir ve orta nef yan neflere göre daha geniştir. Yapının yarım daire şeklinde, dışa taşkın üçlü apsisi bulunmaktadır. Orta apsiste ve pastophorion odalarında mazgal pencerelere yer verilmiştir. Yapının girişi batı cephesinde olup giriş açıklığı yuvarlak kemerlidir. Gösterişli bir girişi olan yapının giriş bölümünde sütunçeler üzerinde yuvarlak kemerli alınlık bulunmaktadır. Yapının cephelerinde mazgal pencereler bulunmaktadır. Üst örtüsünün tamamı ve beden duvarlarının bir kısmı yıkılmış olan yapıda yıkılan mimari unsurlar naos kısmında bulunmaktadır.