Yapı, Yağlıdere Köyü Krom Vadisi’nde, Mohara Mahallesi’nde yer almaktadır. Yazılı kaynaklarda, 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olan Krom Vadisi’nde ilk yerleşimin M.S. 6. yüzyılda olduğu belirtilmektedir. Yapı hafif eğimli bir arazide bulunmaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Doğu batı yönünde dikdörtgen planla inşa edilen yapı üç neflidir ve orta nef yan neflere göre daha geniştir. Yapının yarım daire şeklinde üçlü apsisi bulunmaktadır. Dışa çıkıntılı apsisi ana yapıdan daha alçak inşa edilmiştir. Yapının girişi batı ve güney cephelerinde olup giriş açıklıkları yuvarlak kemerlidir. Güney cephesinde gösterişli bir girişi olan yapının giriş bölümünde sütunçeler üzerinde yuvarlak kemerli alınlık bulunmaktadır. Dikdörtgen açıklığın üzerinde yer alan kare formlu nişi günümüzde boştur. Kapının hemen yanlarında bulunan sütunçeler, iki bölüm şeklinde üst örtüye kadar devam etmektedir. Kemer ve sütun başlıklarının üzerinde yer alan izler girişte kiborion düzenlemesi olduğuna işaret etmektedir. Benzer yapıya sahip doğu girişinde de kiborion izlerine rastlanmaktadır. Yapının güney cephesinde dört adet, kuzey cephesinde iki adet ve batı cephesinde bir adet dikdörtgen formlu pencere açıklıkları bulunmaktadır. Yapının doğu cephesinde her bir apsiste birer adet mazgal pencere bulunmaktadır. Üst örtüsü günümüzde yıkılmış durumdadır. İç mekânda taşıyıcı sütunlar yıkılmış durumdadır. Orta apsisten pastophorion odalarına geçişi sağlayan yuvarlak kemerli açıklıklar günümüze sağlam ulaşmıştır.