Yapı, Yağlıdere Köyü Krom Vadisi’nde, Zemberek Mahallesi’nde yer almaktadır. Yazılı kaynaklarda, 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olan Krom Vadisi’nde ilk yerleşimin M.S. 6. yüzyılda olduğu belirtilmektedir. Yapı eğimli bir arazide bulunmaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Doğu batı yönünde dikdörtgen planla inşa edilen yapı üç neflidir ve orta nef yan neflere göre daha geniştir. Yapının yarım daire şeklinde dışa çıkıntılı üçlü apsisi bulunmaktadır. Yapının girişi batı cephesinde yer almaktadır. Gösterişli bir girişi olan yapının giriş bölümünde geometrik ve bitkisel formlarda bezemeler mevcuttur. Geometrik şekilde kademeli olarak yapılmış silmeler bulunmaktadır. Dikdörtgen kapı açıklığının üzerinde yuvarlak kemerli alınlık bulunmaktadır.