Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Doğu-batı yönünde konumlandırılan yapı, tek nefli ve tek apsislidir. Apsisi, ana yapıdan daha dar ve alçaktır. Üst örtüsü beşik çatı olup sonradan sac malzeme ile kaplanmıştır. Dıştan ve içten yarım daire formlu apsisin üst örtüsü taş malzeme ile kaplanmıştır. Kapı ve pencere söveleri kesme taştandır. Deforme edilen pencerelerde ahşap kasa kullanılmıştır. Orijinalinde kilise olan yapı daha sonra camiye çevrilmiştir. Batı cephesinde bulunan girişi de deforme edilmiştir. Camiye çevrilirken iç kısımda apsis kısmı kapatılmış ve güney tarafa mihrap eklenmiştir. İçten tonoz olan çatıyı kemerler ve kemerlerin birleştiği payeler taşımaktadır. İç mekân sıvalı ve boyalıdır.