Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak taş malzeme kullanılmıştır. Beden duvarlarında moloz taş, kapı ve pencere söveleri, cephe bitimleri, taşıyıcılar ve kemerlerde ise kesme taş kullanılmıştır. Şapel, tek nefli ve tek apsislidir. Beşik çatısı bileği taş ile kaplanmıştır. Taşların büyük bir kısmı günümüzde yerinde yoktur. Doğu yönde tek apsise sahiptir. Apsisi içten yarım daire dıştan çokgen formludur. Apsiste ve batı cephede birer adet mazgal pencere bulunmaktadır. Şapele giriş, güney cephede yer alan dikdörtgen formlu, taş söveli, yuvarlak kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. İç mekânda payeler arası kemerler içten tonoz olan çatıyı taşımaktadır. Apsiste farklı formlarda nişler yer almaktadır.