Yığma yapım sisteminde inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Beden duvarlarında moloz taş kullanılırken, kapı ve pencere söveleri, cephe bitimleri, taşıyıcılar ve kemerler kesme taş ile inşa edilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda konumlandırılan kilise, bazilikal plana sahiptir. Kırma çatısı bileği taş ile kapatılmıştır. Doğu cephede üçlü apsisi bulunmaktadır. Apsisler, içten yarım daire formludur ve dışa çıkıntı yapmamaktadır. Orta apsis yan apsislere göre daha geniş ve daha yüksektir. Yapı pencereleri küçük ebatlıdır ve mazgal pencere formundadır. Kiliseye giriş, batı cephede bulunan dikdörtgen formlu yuvarlak kemerli anıtsal kapı ile sağlanmaktadır. Giriş açıklığının etrafında iki kademeli taş söve yer almaktadır. En dışta yer alan başlıklı sütunçeler giriş alanını sınırlamaktadır. Sütun başlıkları, söve ve kemer, geometrik ve stilize bitkisel motiflerle süslenmiştir. Giriş üzerinde bir sundurmanın varlığına işaret eden izler bulunmaktadır. İç mekân, dört sütunla üç nefe bölünmüştür. Orta nef yan neflerden daha geniştir. Orta apsisten yan apsislere yuvarlak kemerli geçişler bulunmaktadır. Naosun üstü kubbelidir. Yüksek tutulan kubbe kasnağında dört adet mazgal pencere bulunmaktadır. Kalem işlemelerinden günümüze sadece kubbe içinde kalan izler ulaşabilmiştir.