Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Zemin katta moloz taş kullanılmış, bağdadi tekniğinde yapılan birinci kat ve çatı katında ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, zemin kat, birinci kat ve çatı katından oluşmaktadır. Yapıda, bağdadi sistem ile inşa edilen beden duvarları birinci katta ve çatı katında toprak sıvalıdır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplanmıştır. Güney cephede bulunan ahşap giriş kapısı çift kanatlıdır. Giriş kapısının üzerinde, yaklaşık 1 metre kadar dışarı çıkıntı yapan cumbası bulunmaktadır. Cumba çatı katında da devam etmektedir. Cumbanın birinci katta ve çatı katında önde ikişer, yanda birer penceresi bulunmaktadır. Kat araları ve cephe bitimleri ahşap silme ile geçilmiştir. Birinci katta, cumbanın her iki yanında ve zemin katta kapının her iki yanında üçer adet pencere bulunmaktadır. Pencereler ahşap malzemeli ve tek kanatlıdır. Pencerelerde demir korkuluk bulunmaktadır. Pencere çevresi silme ile geçilmiş koyu renge boyanarak belirginleştirilmiştir. Yapıya batı yönde ek yapılmıştır.