Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatısı dokuya uygun sac malzeme ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kuzey güney doğrultulu yapının sıvasız olan zemin katı kaba yonu taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Günümüzde sıvalı ve boyalı olan birinci kat ve çatı katının ahşap çatkı arası dolgu malzemeli olduğu yazılı kaynaklarda belirtilmektedir. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Yapının kuzeydoğu cephesinde bulunan çift kanatlı ahşap kapıdan zemin kata girilmektedir. Giriş kapısının hemen üzerinde çatı katından ahşap kapı ile çıkılan asma balkon bulunmaktadır. Yapının güneybatı cephesinde bulunan çift kanatlı ahşap kapıdan ise birinci kata giriş verilmektedir. Bu kapıya betondan yapılan merdivenler ile çıkılmaktadır. Kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinde çatı hattı üzerine cumba şeklinde çıkıntılar bulunmaktadır. Bu çıkmaların ön cephesinde üçer adet pencere bulunmaktadır. Pencere üstleri söve hattı boyunca silmelidir. Yapının tüm pencereleri ahşap malzemeli olup korkulukları bulunmamaktadır.