Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Yapının beden duvarları sıvalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Yapının girişi kuzey cephede bulunan çift kanatlı ahşap kapıdan yapılmaktadır. Kapı üzerinde birinci kat ve çatı katı boyunca devam eden cumba mevcuttur. Cumba her iki katta önde iki, yanda birer pencereye sahiptir. Yapının tüm pencereleri ahşap malzemeli ve tek kanatlıdır. Zemin kat ve birinci kat pencereleri demir korkuluklara sahiptir. Güneydoğu cephesinde de köşk oda şeklinde çatı katına çıkma mevcuttur. İki penceresi olan çıkmanın üst kısmı silmelidir. Güneydoğu cephesinde standart pencere biçimi dışında iki tane küçük pencere yer almaktadır. Güneybatı cephesinde bulunan tek kanatlı ahşap kapı ile yapının birinci katına girilmektedir.