Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kuzey güney doğrultulu yapının dış cepheleri günümüzde sıvalı ve boyalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Yapının güney cephesinin orta kısmında yer alan çift kanatlı ahşap kapı ile zemin kat girişi sağlanmaktadır. Kapının her iki yanında bulunan kareye yakın pencereler ahşap malzemeli ve demir korkulukludur. Kapının hemen üzerinde ileri doğru çıkma yapan cumba birinci kat ve çatı katında devam etmektedir. Cumba köşelerinden dikmeler ile desteklenmiştir. Cumba önde ve yanlarda birer pencereye sahiptir. Pencereler cumbanın her iki katında tekrarlanmaktadır. Yapının tüm pencereleri ahşap malzemelidir. Zemin ve birinci kat pencerelerinde demir korkuluk bulunmaktadır. Yapının doğu cephesi yol kotunda olmakla birlikte zemin kat yol kotu altında kalmıştır. Doğu cephesinde köşk oda şeklinde çatı üzerine çıkma mevcuttur. Bu çıkma ön cephesinde bir adet pencereye sahiptir. Yapı bir bahçe içerisinde yer almaktadır. Yapının diğer girişi kuzey cephede yer almaktadır ve merdivenle ulaşılan bir kapı ile birinci kata giriş sağlanmaktadır. Bu cephede saçak altı sundurma şeklinde geniş tutulmuş ve merdiven korkuluğuna inen metal dikmeler ile desteklenmiştir. Kapı üzerinde çatı katından kullanılabilen bir balkon çıkması mevcuttur. Bu balkon köşelerinden dikmeler ile desteklenmiştir.