Yapı, Eski Gümüşhane olarak bilinen Süleymaniye Mahallesi’nde eğimli bir arazide yer almaktadır. Süleymaniye Mahallesi’nde, günümüzde, farklı dönemlere tarihlenen cami, kilise, hamam, köprü, dükkân gibi tespit ve tescili yapılan 37 adet tescilli tarihi yapı bulunmaktadır. Konut Akagün Ekşioğlu Evi olarak da bilinmektedir. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapının girişi doğu cephesinden, çift kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır. Yapının doğu cephesinde, birinci normal katının iki kenarına dayalı iki adet cumbası bulunmaktadır. Cumbaların arasındaki duvar yüzeyinde iki adet yuvarlak kemerli, dikdörtgen formlu, çift kanatlı ahşap pencere bulunmaktadır. Cumbalar üzerinde dikdörtgen formlu üçer adet pencereler bulunmaktadır. Diğer tüm pencere açıklıkları küçük boyutlu olup ahşap ve çift kanatlıdır. Yapının batı cephesinin zemin katı toprak kaplıdır. Yapının dışı sıva üzeri beyaz boya kaplıdır. Üst örtü dört yönde kırma çatı olup geniş saçak altları kapatılmamıştır.