Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı oluklu kaplama malzemesi ile kaplıdır. Kat araları ve köşeler ahşap silmelidir. Kapı pencere söveleri ahşaptandır ve boyanarak belirginleştirilmiştir. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Yapının zemin kat girişi güneydoğu cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap kapıdan yapılmaktadır. Kapı üzerinde birinci katta dışa çıkıntı yapan cumbası bulunmaktadır. Cumba önde iki pencereye sahiptir. Köşelerde iki ahşap dikme ile zemine tutunan cumbanın altı yuvarlak kemerlidir. Yapının güneybatı ve kuzeydoğu cephelerine bitişik halde eklentiler yapılmıştır. Eklentiler tek katlıdır. Yapının tüm pencereleri ahşap malzemeli ve demir korkulukludur. Yapı bir avlu içerisinde olmakla birlikte avluya çift kanatlı ahşap bir kapıdan girilmektedir.