Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat, bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Beşik çatısı oluklu malzeme ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Kuzey güney doğrultulu yapının beden duvarları sıvalı ve boyalıdır. Kuzey cephede yer alan çift kanatlı ahşap kapıdan zemin kata giriş yapılmaktadır. Kapı üzeri her iki katta dışa çıkma yapan cumbası bulunmaktadır. Cumba her iki katta da önde iki yanlarda birer pencereye sahiptir. Cumba köşelerden ahşap dikmeler ile desteklenmiştir. Güney cephede birinci kata açılan kapıya yapının doğu ve batı cephesinden betonarme merdivenler ile ulaşılmaktadır. Kapı üzerinde dışa çıkma yapan cumbası mevcuttur. Cumbanın ön cephesinde iki adet pencere bulunmaktadır. Pencereler ahşap malzemeli ve çift kanatlıdır. Yapı günümüzde kafe restoran olarak hizmet vermektedir.