Yapı, Eski Gümüşhane olarak bilinen Süleymaniye Mahallesi’nde eğimli bir arazide yer almaktadır. Süleymaniye Mahallesi’nde, günümüzde, farklı dönemlere tarihlenen cami, kilise, hamam, köprü, dükkân gibi tespit ve tescili yapılan 37 adet tescilli tarihi yapı bulunmaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen formda olan yapı, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapının ana girişi doğu cephesinde yer almaktadır. Giriş, çift kanatlı ahşap kapıyla sağlanmaktadır. Zemin katta güney cephesinde bir adet daha giriş bulunmaktadır. Yapının doğu cephesinde birinci normal katında kenarlara dayalı iki adet çıkması bulunmaktadır. Bu çıkmaların arasında iki adet yuvarlak kemerli pencere bulunmaktadır. Çıkmaların üzerinde dikdörtgen formlu, özgün olmayan toplam altı adet pencere bulunmaktadır. Yapının dışı sıva üzeri boyalıdır. Üst örtü dört yönde kırma çatı olup örtü malzemesi sacdır. Geniş saçakları olan binada saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Yapının batı cephesi zemin katı toprakla kaplıdır.