Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kar, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kuzey güney doğrultulu yapı kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Kat aralarında kesme taş ile silmeler ile hareketlilik sağlanmıştır. Yapının zemin kat girişi kuzey yönde yer alan çift kanatlı ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Girişi sivri kemerli ve taş sövelidir. Kapı üzerinde, birinci katta bulunan küçük ebatlı balkon, ahşap korkuluklara sahiptir. Aynı cephenin ikinci katında cephe boyunca ahşap balkon bulunmaktadır. Balkon üzerine uzayan saçak ahşap dikmelerle balkondan desteklenmiştir. Yapının güney cephesinde yer alan diğer girişine tek kollu merdivenle ulaşılmaktadır. Girişin üzerinde yer alan küçük ebatlı balkon ahşap korkulukludur. Küçük balkonun üzerinde yer alan balkon cephe boyunca uzanmaktadır. Kuzey ve doğu cephesinde yer alan pencereler sivri kemerli olup, ahşap malzemelidir. Güney ve batı cephelerinde bulunan pencereler ise dikdörtgen formlu ve ahşap malzemelidir. Batı cephesinde standart pencere tipi dışında kare formlu küçük pencereler de bulunmaktadır. Zemin kat pencereleri demir korkulukludur.