Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bitişik iki yapıdan oluşmaktadır. İkiz Evler adını bu özelliğinden almıştır. Yapı, zemin kat, bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatısı marsilya kiremit ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Yapı duvarları günümüzde sıvalı ve boyalıdır. Kat araları ve köşelerde bulunan silmeler ile pencere söveleri ahşaptandır. Yapının birinci katı zemin kattan dışarı doğru çıkıntı yapmıştır. Zemin kat girişleri güneybatı cephede yer almaktadır. İki girişte de çift kanatlı ahşap malzemeli kapılar yer almaktadır. Yapının tüm pencereleri ahşap malzemelidir. Zemin kat pencerelerinde demir korkuluklar bulunmaktadır. Yapının birinci katına güneydoğu cephesinden tek kanatlı ahşap kapılar ile giriş sağlanmaktadır. Yapı, günümüzde Gümüşhane İkiz Evler Etnografya Müzesi olarak hizmet vermektedir.