Yapı, Eski Gümüşhane olarak bilinen Süleymaniye Mahallesi’nde eğimli bir arazide yer almaktadır. Süleymaniye Mahallesi’nde, günümüzde, farklı dönemlere tarihlenen cami, kilise, hamam, köprü, dükkân gibi tespit ve tescili yapılan 37 adet tescilli tarihi yapı bulunmaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Doğu batı doğrultusunda dikdörtgen formda olan yapı, bir zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Yapının ana girişi kuzey cephesinde yer almaktadır. Giriş, çift kanatlı ahşap bir kapıdan sağlanmaktadır. Yapının kuzey cephesinde birinci normal katında kenarlara dayalı iki adet çıkması bulunmaktadır. Bu çıkmaların arasında ahşap korkuluklu balkon bulunmaktadır. Çıkmaların üzerinde dikdörtgen formlu, çift kanatlı, ahşaptan altı adet pencere bulunmaktadır. Diğer tüm pencere açıklıkları küçük boyutlu olup ahşaptandır ve çift kanatlıdır. Yapının dışı sıva üzeri boyalıdır. Üst örtü iki yönde kırma çatı olup örtü malzemesi sacdır. Geniş saçakları olan binada saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmamıştır. Yapının güney cephesi, zemin ve birinci normal katı toprak altındadır.