Yapı, Eski Gümüşhane olarak bilinen Süleymaniye Mahallesi’nde eğimli bir arazide yer almaktadır. Süleymaniye Mahallesi’nde, günümüzde, farklı dönemlere tarihlenen cami, kilise, hamam, köprü, dükkân gibi tespit ve tescili yapılan 37 adet tescilli tarihi yapı bulunmaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen formda olan yapı, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapının ana girişi çift kanatlı ahşap bir kapıdan, batı cephesinden sağlanmaktadır. Yapının batı cephesinde birinci normal katında kenarlara dayalı iki adet çıkması bulunmaktadır. Bu çıkmaların arasındaki duvar yüzeyinde üç adet yuvarlak kemerli çift kanatlı ahşap pencere bulunmaktadır. Çıkmaların üzerinde dikdörtgen formlu, çift kanatlı, ahşaptan toplam sekiz adet pencere bulunmaktadır. Diğer tüm pencere açıklıkları küçük boyutlu olup ahşaptan ve çift kanatlıdır. Yapının dışı sıva üzeri boyalıdır. Üst örtü kırma çatı olup örtü malzemesi sacdır. Geniş saçakları olan binada saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmamıştır.