Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Beşik çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kuzey güney doğrultulu yapının zemin kat girişi güney cephede yer alan çift kanatlı ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Kapının her iki yanında ikişer adet pencere bulunmaktadır. Giriş kapısının üzerinde yapıdan dışarı çıkıntı yapan cumbası bulunmaktadır. Cumba köşelerinden iki ahşap dikme ile desteklenmiştir. Cumba önde iki, yanlarda birer tane pencereye sahiptir. Yapıdaki tüm pencereler dikdörtgen formlu, ahşap malzemeli ve demir korkulukludur. Kat ve köşeler silmelidir. Silmeler ve kapı pencere söveleri boyanarak belirginleştirilmiştir. Yapının birinci katına kuzey cephede yer alan çift kanatlı ahşap kapı ile girilmektedir. Bu kapıya tek kollu bir merdivenle ulaşılmakta ve üzerinde ahşap döşemeli sac kaplamalı bir saçak bulunmaktadır. Yapı bir bahçe içinde yer almaktadır. Ana girişin açıldığı avluya yol kotundan çift kanatlı ahşap bir kapı ile ulaşılmaktadır.