Yapı, Eski Gümüşhane olarak bilinen Süleymaniye Mahallesi’nde eğimli bir arazide yer almaktadır. Süleymaniye Mahallesi’nde, günümüzde, farklı dönemlere tarihlenen cami, kilise, hamam, köprü, dükkân gibi tespit ve tescili yapılan 37 adet tescilli tarihi yapı bulunmaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen formda olan yapı, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapının ana girişi çift kanatlı ahşap bir kapıdan, doğu cephesinden sağlanmaktadır. Yapının birinci kat girişi güney cephesinde olup, giriş kapısı çift kanatlı ahşap kapıdır. Yapının doğu ve kuzey cephesinde, birinci normal katında, kenarlara dayalı ikişer adet cumbası bulunmaktadır. Kuzey cephesindeki cumbaların arasındaki duvar yüzeyinde iki adet, doğu cephesindeki cumbaların arasındaki duvar yüzeyinde üç adet dikdörtgen formlu, çift kanatlı ahşap pencere bulunmaktadır. Her iki cephedeki cumbaların üzerinde de dikdörtgen formlu, ahşap çift kanatlı üçer adet pencere bulunmaktadır. Diğer tüm pencere açıklıkları küçük boyutlu olup ahşaptan ve çift kanatlıdır. Yapının batı cephesinde, birinci normal katında altı adet, doğu cephesinde, zemin katında bir adet aynı özellikte pencere bulunmaktadır. Diğer tüm pencereler küçük boyutlu olup ahşap kasalıdır. Yapının batı cephesinin zemin katı toprak kaplıdır. Yapının dışı sıva üzeri beyaz boya kaplıdır. Üst örtü dört yönde kırma çatı olup örtü malzemesi alaturka kiremittir. Geniş saçakları olan binada saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmamıştır. Cumbalarda pencerelerin üzerlerinde farklı motif ve yazılarla süslemeler mevcuttur.