Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kuzey güney doğrultulu yapının beden duvarları sıvalıdır. Yer yer sıvalar dökülmüştür. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Yapının güney cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap kapı ile zemin kata giriş sağlanmaktadır. Giriş kapısı üzerinde dışarı doğru çıkma yapan cumbası bulunmaktadır. Cumba üzeri çatı katından çıkılan balkon olarak kullanılmaktadır ve çevresi korkuluk ile çevrilidir. Cumba önde iki yanlarda birer pencereye sahiptir. Yapının kuzey cephesinde yer alan çift kanatlı kapı ile birinci kata giriş sağlanmaktadır. Kapı üzerinde bulunan balkona çatı katından çıkılmaktadır. Bu balkon sonradan yapılan metal merdiven ile dışarı açılmış ve çatı katına dışarıdan giriş verilmiştir. Tüm pencereler ahşap malzemeli olup zemin kat ve birinci kat pencereleri demir korkulukludur.