Yapı, Eski Gümüşhane olarak bilinen Süleymaniye Mahallesi’nde eğimli bir arazide yer almaktadır. Süleymaniye Mahallesi’nde, günümüzde, farklı dönemlere tarihlenen cami, kilise, hamam, köprü, dükkân gibi tespit ve tescili yapılan 37 adet tescilli tarihi yapı bulunmaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapıya giriş, zemin kat doğu cephesindeki tek kanatlı ahşap kapı ve birinci normal kat batı cephesindeki çift kanatlı ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Yapının doğu cephesinde birinci normal katının iki kenarına dayalı iki adet cumbası bulunmaktadır. Cumbaların arasındaki duvar yüzeyinde iki adet dikdörtgen formlu, çift kanatlı ahşap pencere bulunmaktadır. Doğu cephesi cumbalar üzerinde dikdörtgen formlu üçer adet, zemin katta dört adet pencere bulunmaktadır. Yapının batı cephesinin zemin katı toprak kaplıdır. Yapının dışı sıva üzeri beyaz boya kaplıdır. Üst örtü dört yönde kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının saçak altları ahşap ile kapatılmıştır. Yazılı kaynaklara göre yapı, geçmişte okul ve mescit gibi farklı işlevlerde kullanılmıştır.