Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat, bir normal kat ve çatı üzerine oda şeklinde çıkma yapan üçüncü bir kattan oluşmaktadır. Çatı kaplaması sac malzemedir. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Beden duvarları sıvalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Yapının güneybatı cephesinde yer alan iki giriş kapısı ile zemin kata ulaşılmaktadır. Bu iki kapıya da merdivenler ile ulaşım sağlanmaktadır. Cumbalardan birinin altı kapatılıp eve katılmıştır. Diğer cumba yerden ahşap dikmeler ile desteklenmektedir. Bu cumba altındaki kapı ise çift kanatlı ahşap malzemelidir. Cumbalar iki katlı olmakla birlikte önde ve yanlarda birer pencere bulunmaktadır. Yapının kuzeydoğu cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap kapıya yine merdivenler ile ulaşılmaktadır. Kapının üzeri ahşap döşemeli bir saçak ile kaplanmıştır. Beden sıvaları yer yer dökülmüştür.