Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat, bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Beşik çatısı oluklu malzeme ile kaplıdır. Çatının doğu ve batı cephesinde köşk oda şeklinde algılanan saçak altı mekânları mevcuttur. Köşk odalar ön cephelerde iki pencereye sahiptir. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Yapının beden duvarları günümüzde sıvalı ve boyalıdır. Güney cephede yer alan çift kanatlı ahşap kapıdan zemin kata giriş yapılmaktadır. Her iki katta dışa çıkma yapan cumba bulunmaktadır. Cumba her iki katta da önde iki yanlarda birer pencereye sahiptir. Cumba köşelerden ahşap dikmeler ile desteklenmiştir. Kuzey cephede çatı katına açılan kapıya betonarme bir merdiven ile ulaşılmaktadır ve kapı önüne eklenti yapılmıştır. Pencereler ahşap malzemeli olup zemin ve birinci kat yarıya kadar demir korkulukludur.