Yapı, zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır ve saçak yapmıştır. Kuzey yönünde sokağa doğru çıkıntı yapmış olan cumbası aynı zamanda giriş kapısı için yarı açık mekân oluşturmaktadır. Kuzey güney doğrultulu yapının zemin katı kaba yonu taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Birinci kat, çatı katı ve cumba çevresi ahşap malzeme ile kaplıdır. Bu cephelerde beden duvarları sıvalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptır. Kapı ve pencereler çevreleri ile birlikte ahşaptan olup zemin kat pencereleri boya ile belirginleştirilmiştir. Zemin katta bulunan pencereler demir korkulukludur. Yapının kuzey cephesinde yer alan girişinde çift kanatlı ahşap kapı yer almaktadır. Batı cephesinde bulunan girişindeki kapı ise tek kanatlı ve yine ahşap malzemedendir. Batı cephesindeki giriş yol eğiminden dolayı yapının birinci katında bulunmaktadır. Yapı, yol hizasında içeri çekilip gömme balkon oluşturmuş ve çevresi ferforje malzeme ile kapatılmıştır. Kuzey yöndeki ana girişin üzerinde bulunan cumba cephesinde ve çatı katı cephesinde birbirine bitişik çift kanatlı ikişer pencere bulundurmaktadır. Birinci kat ve çatı katında bulunan pencere söveleri koyu kahve rengindedir ve yapıya belirginlik katmaktadır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 1 (TAŞ MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.28.022.031

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Giresun

- İlçe: Şebinkarahisar

- Mahalle / Köy:Taş Mh.

- Ada:160

- Parsel:13