Fırtına Deresi üzerinde yer alan köprü, 19. yüzyıla tarihlenmektedir. Kâgir olarak inşa edilen köprü, üç mesnetli kemer köprüdür. Yuvarlak kemerli ve iki gözlü köprüde malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Korkuluklarında ve kemer kısmında kesme taş malzeme kullanılırken diğer kısımlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü gözlerinden biri diğerinden daha küçüktür. Köprü ayakları ana kaya üzerine yerleştirilmiştir. Doğu batı doğrultusunda uzanan köprünün uzunluğu 35,00 metre, genişliği ise 2,70 metredir. Timisvat Köprüsü, Köprüköy ile Hoşdere Köyü arasında ulaşımı sağlayan tarihi bir bağdır. Köprü, Osmanlı Köprüsü adıyla da anılmaktadır.