Doğu batı doğrultusunda uzanan köprü, dört gözlüdür. Köprü, taş malzeme ile inşa edilen geleneksel kemerli köprülerdendir. Ortada büyük kemer açıklığı, batı tarafında bir orta büyüklükte kemer açıklığı ve doğu tarafında bir orta ve bir küçük kemer açıklığından oluşmaktadır. Kemer ve korkuluklarında kesme taş, diğer kısımlarda ise moloz taş kullanılmıştır. Köprü yolu düzenli moloz taş ile örülüdür. Büyük kemerin oturduğu kemer ayaklarında suyun akış hızını yavaşlatan selyaranlar kullanılmıştır. Taştan yapılan selyaranlar, suyun akış hızını yavaşlatarak hızlı suyun köprü ayaklarına zarar vermesini engellemek için kullanılmaktadır. Köprünün uzunluğu 68,80 metre, genişliği ise 3,05 metredir.