Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Yapı, yazılı kaynaklara göre 19. yüzyıla tarihlenmektedir. Bodrum kat cephelerinde ve zemin kat doğu cephesinde moloz ve kesme taş malzeme kullanılmıştır. Zemin katta, doğu cephesi hariç tüm cephelerde ve çatı katta ahşap malzeme kullanılmıştır. Eğimli bir arazide yer alan yapının zemin kat girişi güney ve kuzey cephelerinde bulunmaktadır. Bodrum kat girişi ise batı cephesinde yer almaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri sac malzeme il kaplanmıştır. Çatının geniş saçakları vardır ve saçak altları kapatılmamıştır. Yapının güneyinde misafirhane olarak kullanılan bir yapı daha bulunmaktadır. Yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır.