Bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşan yapı, L planlıdır. Arazi eğimine oturan yapı, kuzey güney doğrultusunda uzanmaktadır. Bodrum katı, zemin katının arka beden duvarları ve güney cephesinde kesme taş malzeme kullanılmıştır. Diğer katları ise ahşap yığma olup kurtboğazı tekniği ile inşa edilmiştir. Kırma çatısı Marsilya kiremit ile örtülmüştür. Çatı saçağı geniştir ve ahşap döşemesi bulunmaktadır. Bodrum kat girişi kuzey cephesindedir. Girişin sağında ve solunda dikdörtgen formlu ve mazgal korkuluklu birer pencere açıklığı yer almaktadır. Yapının ana girişleri doğu ve batı cephelerde yer almaktadır. Doğu cephesinde yer alan giriş, içeriye doğru çekilerek belirginleştirilmiştir. Zemin ve birinci katında geniş açıklıklı pencereleri ahşap sövelidir. Yapının doğu tarafında iki katlı, alt katının etrafı açık ahşap serenderi bulunmaktadır.