Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir metre temel üzerinde bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Bodrum katta, zemin katta ve normal katın doğu cephesi hariç diğer cephelerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat ve normal kat doğu cephesi göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Yapının doğu cephesi normal katında cumba bulunmaktadır. Yapıda çok sayıda ahşap dikdörtgen kasalı giyotin pencere bulunmaktadır. Eğimli bir arazide yer alan yapının zemin kat girişi güney ve kuzey cephelerinde bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri sac malzeme kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmamıştır. Yapıda sekiz adet oda bulunmaktadır. Yapının doğusunda serender bulunmaktadır. Ahşap bindirme tekniğiyle köşelerden geçmeli şekilde, kurt boğazı tekniğinde inşa edilmiştir. Serender, bir bodrum kat, bir zemin kat ve normal kattan oluşmaktadır. Balkonda bulunan girişe köprü yardımıyla ulaşılmaktadır. Normal kata yapının içindeki merdivenle çıkılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmamıştır.