Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Bodrum kat tüm cephelerinde, zemin kat ve normal katın batı hariç diğer cephelerinde kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat ve normal kat batı cephesi ise göz dolma sistemiyle inşa edilmiştir. Eğimli bir arazide yer alan yapının zemin kat ve normal kat girişleri güney cephesinde bulunmaktadır. Batı cephesinde iki, güney cephesinde bir adet olmak üzere toplam üç adet bodrum kat girişi bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunurken saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır.