Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri iki normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Çatı saçağının döşemesi ahşap kaplıdır. Kuzey güney doğrultulu olan yapı dikdörtgen planlıdır. Kesme taş malzeme ile inşa edilen yapının zemin kat ve birinci katın güney cephesi tuğla malzeme ile yeniden örülmüş durumdadır. Üç farklı girişi bulunan bodrum katın, güney ve batı cephesinde yer alan girişleri kemerli olup düzgün kesme taş sövelidir. Güney cephesinde yer alan girişin sağında ve solunda dikdörtgen formlu, kesme taş söveli ve demir korkuluklu iki adet penceresi yer alır. Zemin katın doğu ve batı cephesinde iki farklı girişi bulunmaktadır. Batı cephesinde yer alan girişi kemerli ve düzgün kesme taş söveli olup kapısı ahşaptır. Girişin solunda bir adet, sağında biri sonradan açılan iki adet penceresi yer alır. Arazi eğimine oturan yapının kuzey cephesinde sadece çatı alınlığı görülmekte olup ortada ahşap kapısı yer alır.