##### Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kat olmak üzere iki katlıdır. Kırma çatısı alaturka kiremitle örtülü olup bazı kısımları sac levha ile sonradan kapatılmıştır. Güney cephesinin ön yüzünde çatısı üçgen alınlıklıdır ve dışa çıkıntı yapmıştır. Geniş çatı saçağının döşemesi ahşaptır. Kuzey güney doğrultulu yapının, bodrum katı, batı ve kuzey cephelei kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Zemin katta ve birinci katın güney ve doğu cephelerinde ise ahşap çatkı arası dolgu malzeme kullanılmıştır. Doğu ve batı cephesinde bulunan bodrum kat girişleri, düzgün kesme taş söveli, çift kanatlı ahşap kapılarla sağlanmaktadır. Bodrum katın güney cephesinde dört adet dikdörtgen formlu, düzgün kesme taş söveli ve demir korkuluklu pencere açıklığı bulunmaktadır. Bodrum katı ahır olarak kullanılmaktadır. Yapıya giriş doğu cephesinden sağlanmaktadır. Giriş kapısı çift kanatlı ahşap kapı olup kabartmalı işlemeler ile bezenmiştir. Kapı kanatlarının üstü üçgen alınlıklar ile sonlanmaktadır. Kuzey cephesinde ahşap olan birinci kat girişi bulunmaktadır. Zemin kat ve birinci katta dikdörtgen formlu, demir korkuluklu giyotin tarzda pencereler bulunmaktadır.