Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşaptır. Kareye yakın dikdörtgen planlı olan yapının bodrum katı, zemin katı ve güney cephesi yığma taş malzeme ile inşa edilmiştir. Birinci katın beden duvarları ise ahşap çatkı arası dolgu malzemelidir. Kat araları ahşap silmeler ile bitmektedir. Doğu cephesinde yer alan bodrum kat girişi kesme taş sövelidir. Kuzey cephesinde yer alan yapının ana girişi kesme taş söveli olup çift kanatlı ahşap kapısı bulunmaktadır. Girişin sağında ve solunda dikdörtgen formlu, kesme taş söveli ve demir korkuluklu ikişer adet penceresi yer almaktadır. Zemin kat pencereleri kesme taş söveli ve demir korkuluklu iken birinci katının ahşap olan pencere sövelerinin başlık kısmı yivli ve dışa çıkıntılıdır.