Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Bodrum katta kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat ise göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Önünde bahçesi bulunan yapının ana girişi güneydoğu cepheden olup kuzeydoğu cephesi hariç diğer tüm cephelerden bodrum kat girişi bulunmaktadır. Yapının zemin kat ön cephesi beyaz sıva kaplıdır. Yapının ana girişine iki kollu dokuz basamaklı taş merdivenle ulaşılmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri oluklu sac malzeme kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmıştır.