Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat üzeri zemin kat ve çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Çatı saçağı geniş olup döşemesi ahşaptır. Doğu batı doğrultulu yapının, bodrum katın doğu cephesi kesme taş diğer cepheleri yığma moloz taş malzeme ile inşa edilmiştir. Zemin katı ve çatı katı ahşap çatkı arası dolgu malzemelidir. Bodrum kat girişi yapının doğu cephesinde yer almaktadır. Giriş, düzgün kesme taş söveli, tek kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Girişin sağında ve solunda düzgün kesme taş söveli ve demir korkuluklu ikişer adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapının ana girişi güney cephede yer almaktadır ve etrafı sonradan betonarme ek ile kapatılmıştır. Girişten hemen geçilen holün iki yanında odalar yer alır. Batı tarafta üç oda ve doğu tarafta kare planlı iki oda yer alır. Koridorun kuzeyinde bir tuvalet ve güneyinde çatı katına çıkan ahşap merdiven yer almaktadır. Zemin katta dikdörtgen formlu, demir korkuluklu ve çift kanatlı ahşap giyotin tarzda pencere açıklıkları bulunmaktadır.