Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat, bir ara kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum katta moloz taş malzeme, ara katta briket malzeme kullanılmıştır. Zemin kat ise göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Eğimli bir arazide yer alan yapının ana girişi ve bodrum kat girişi doğu cephesinde bulunmaktadır. Yapıdaki pencereler giyotin penceredir. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri sac malzeme ile kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmamıştır.