Bodrum kat üzeri zemin kat ve bir normal kattan oluşan yapı, dikdörtgen planlıdır. Arazi eğimine oturan yapı kuzey güney doğrultusunda uzanmaktadır. Bodrum katın yapımında kesme taş malzeme kullanılmıştır. Diğer katları ahşap yığma olup kurtboğazı tekniği ile inşa edilmiştir. Kırma çatısı alaturka kiremit ve bazı yerleri sac levha ile örtülmüştür. Çatı saçağı geniştir ve döşemesi bulunmamaktadır. Bodrum kat kuzey cephede iki adet giriş bulunmaktadır. Girişlerin yanlarında kare formlu kesme taş söveli birer adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapı ana girişleri doğu ve batı cephesinde yer almaktadır. Zemin ve birinci katta ahşap söveli, dikdörtgen formlu giyotin tarzda pencereler yer almaktadır.