Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum katta kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat ise göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Eğimli bir arazide yer alan yapının ana girişi ve bodrum kat girişi batı cephesinde bulunmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri sac malzeme ile kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmamıştır.