Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum katta moloz taş malzeme kullanılmıştır. Zemin kat ise göz dolma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Eğimli bir arazide yer alan yapının zemin kat girişi doğu ve batı cephelerden sağlanmaktadır. Bodrum kat girişi de doğu cephesinde bulunmaktadır. Yapıdaki pencereler giyotin penceredir. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Çatının geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altları kapatılmıştır. Yapının bahçesi içerisinde serender bulunmaktadır.